OBJETIVO:

Establecer los controles operacionales necesarios para eliminar o reducir los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo (SST) identificados en el proceso IPERC, asegurando condiciones de trabajo seguras y saludables en todas las áreas de Maximia S.A.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las actividades, puestos de trabajo, sectores y personal de Maximia S.A., incluyendo contratistas y visitantes que realicen tareas en las instalaciones.

DESARROLLO:

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

• ISO 45001:2018 — Cláusulas 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4

• Ley N° 19.587 — Higiene y Seguridad en el Trabajo

• Decreto N° 351/79 — Reglamento de Higiene y Seguridad

• Decreto N° 1338/96 — Servicio de Medicina y Seguridad del Trabajo

• Ley N° 24.557 — Riesgos del Trabajo

• Resoluciones SRT vigentes

• PR-04 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC)

• PR-07 Competencias, Capacitación y Toma de Conciencia

4. DEFINICIONES

Término

Definición

EPP

Elemento de Protección Personal: dispositivo o equipo para proteger al trabajador de riesgos residuales.

Control operacional

Medida adoptada para eliminar, reducir o mitigar peligros en las operaciones.

Contratista

Empresa o persona externa que realiza tareas en las instalaciones de Maximia S.A.

IPERC

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.

BPM

Buenas Prácticas de Manufactura aplicadas en áreas con manipulación de alimentos o productos.

Jerarquía de controles

Orden de prioridad: Eliminación → Sustitución → Controles de ingeniería → Controles administrativos → EPP.

5. RESPONSABILIDADES

Rol

Responsabilidad

Responsable SST

Definir, actualizar y verificar el cumplimiento de todos los controles operacionales.

Jefes / Supervisores

Implementar controles en sus áreas, supervisar cumplimiento diario y reportar desvíos.

Trabajadores

Cumplir los controles establecidos, usar EPP correctamente y reportar condiciones inseguras.

Contratistas

Cumplir los controles de Maximia S.A. en todas las tareas realizadas en planta.

Gerencia

Proveer recursos para la implementación y mantenimiento de los controles operacionales.

6. CONTROLES OPERACIONALES

6.1 Elementos de Protección Personal (EPP)

Los EPP son la última barrera en la jerarquía de controles y su uso es obligatorio cuando los controles previos no eliminan completamente el riesgo.

6.1.1 Asignación de EPP por puesto

El Responsable SST definirá la matriz de EPP requerida por puesto de trabajo, basada en la IPERC (PR-04). La asignación quedará registrada en el FR-37-01 Registro de Entrega de EPP.

Área / Tarea

EPP Requerido

Depósito / Logística

Casco, calzado de seguridad, guantes de baqueta , chaleco reflectivo, lentes

Mantenimiento

Casco, calzado de seguridad, guantes (según área), gafas, protección auditiva (según tarea)

Administración

No requerido como norma general; definido por tarea específica

Gastronomía / Cocina

Cofia, tapabocas/mascarilla, delantal de tela, delantal de PVC (tareas con agua o químicos), guantes de látex/nitrilo, guantes de anticorte (corte con cuchillos), guantes térmicos (horno/ollas calientes), calzado antideslizante con puntera reforzada, ropa térmica (trabajo en cámaras frigoríficas)

Manipulación de sustancias químicas

Guantes resistentes a químicos, gafas, máscara, delantal

Trabajo en altura (> 1,8 m)

Arnés completo, línea de vida, casco, calzado de seguridad

6.1.2 Entrega, uso y mantenimiento

• Todo trabajador recibirá los EPP antes de iniciar tareas que los requieran. Firmará el FR-37-01.

• El uso de EPP durante las tareas asignadas es obligatorio y condición de permanencia en el puesto.

• Los EPP deteriorados o vencidos deben reemplazarse de inmediato. El supervisor gestionará la reposición.

• El trabajador es responsable del cuidado y mantenimiento adecuado de los EPP asignados.

• No se admite la modificación, desactivación o sustitución no autorizada de ningún EPP.

6.2 Orden y Limpieza

El orden y la limpieza son condiciones básicas de seguridad. Se aplicará la metodología 5S en todas las áreas.

• Cada área mantendrá sus espacios de trabajo libres de materiales innecesarios, residuos y obstáculos en pasillos y salidas de emergencia.

• Los materiales, herramientas y equipos tendrán lugares definidos y serán devueltos a su lugar después de cada uso.

• Los derrames de líquidos serán atendidos de inmediato para evitar caídas.

• Los residuos se clasificarán y dispondrán según el plan de gestión de residuos vigente.

• Los supervisores realizarán inspecciones diarias de orden y limpieza, registrando hallazgos en FR-107-01 Inspección de Condiciones de Trabajo.

• Se realizarán jornadas de limpieza general mensualmente como mínimo.

6.3 Ergonomía

Maximia S.A. promueve condiciones ergonómicas adecuadas en todos los puestos para prevenir trastornos musculoesqueléticos.

• Los puestos de trabajo con actividades repetitivas o posiciones forzadas serán evaluados aplicando el Protocolo de Ergonomía establecido en la Resolución SRT N° 886/15 (Planillas 1 y 2 de identificación y evaluación de riesgos). Cuando la evaluación requiera análisis técnico profesional, podrán utilizarse métodos complementarios reconocidos (REBA, RULA u otros). Para tareas que involucren levantamiento manual de cargas se aplicará adicionalmente la Resolución SRT N° 295/03.

• Se implementarán pausas activas de al menos 5 minutos cada 2 horas en tareas sedentarias o con alta repetitividad.

• Las estaciones de trabajo administrativas cumplirán con los requisitos de pantallas de visualización de datos (PVD): altura de pantalla a nivel de los ojos, distancia de 50-70 cm, teclado y ratón en posición neutral.

• Los trabajadores recibirán capacitación sobre posturas correctas y uso de herramientas ergonómicas (PR-07).

• Las evaluaciones ergonómicas se registrarán y sus resultados retroalimentarán la IPERC (PR-04).

6.4 Manipulación Manual de Cargas

Referencia: Resolución SRT N° 295/03 — Ergonomía. Se aplica en todas las tareas que involucren levantamiento, traslado, empuje o jale de cargas.

• El límite de carga manual sin ayuda mecánica es de 25 kg para hombres adultos y 15 kg para mujeres adultas, salvo evaluación ergonómica específica.

• Para cargas superiores a los límites, se utilizarán ayudas mecánicas (carritos, transpaletas, polipastos).

• Técnica correcta de levantamiento: espalda recta, piernas flexionadas, carga pegada al cuerpo, giro de pies no de torso.

• Queda prohibido el levantamiento manual de cargas para personal menor de 18 años o con restricciones médicas.

• La capacitación en manipulación manual de cargas se incluirá en el plan de capacitación anual (PR-07).

6.5 Herramientas y Equipos de Trabajo

• Solo se utilizarán herramientas y equipos en buen estado de conservación y con las protecciones de seguridad instaladas.

• Toda herramienta eléctrica o de potencia contará con su puesta a tierra verificada y sistema de protección diferencial.

• Las herramientas manuales se inspeccionarán antes de cada uso. Las deterioradas se retirarán y rotularán como "FUERA DE SERVICIO".

• El mantenimiento preventivo de equipos y herramientas críticas se programará y registrará en el plan de mantenimiento.

• Está prohibido el uso de herramientas no adecuadas para la tarea o modificadas sin autorización.

• Los equipos con peligros específicos (prensas, tornos, sierra, etc.) contarán con resguardos y dispositivos de seguridad instalados y funcionando.

6.6 Higiene en Áreas de Gastronomía / Cocina

Aplica a todas las áreas donde se preparen, manipulen o sirvan alimentos dentro de Maximia S.A.

• El personal de cocina y gastronomía usará el EPP requerido: cofia, tapabocas/mascarilla, delantal de tela, delantal de PVC, guantes de látex/nitrilo, guantes de malla metálica, guantes térmicos y calzado antideslizante con puntera reforzada.

• Las superficies de trabajo, utensilios y equipos serán limpiados y desinfectados según el programa de limpieza y desinfección vigente.

• El almacenamiento de alimentos se realizará a temperaturas adecuadas, separando crudos de cocidos.

• El personal con enfermedades transmisibles (respiratorias, digestivas, cutáneas) no manipulará alimentos.

• Se realizarán controles periódicos de calidad del agua y de superficies en contacto con alimentos.

• Las cámaras frigoríficas contarán con dispositivo de apertura interior y alarma sonora.

6.7 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Las BPM aplican a todos los sectores productivos y de servicios donde el proceso pueda afectar la calidad del producto o la seguridad de los trabajadores.

• Se cumplirán las normas de higiene personal: lavado de manos, uso de uniforme, prohibición de joyas en áreas de proceso.

• El acceso a áreas críticas estará restringido a personal autorizado con el equipamiento requerido.

• Se llevará registro de condiciones ambientales (temperatura, humedad) en áreas donde sea relevante.

• Los procedimientos de limpieza y desinfección de equipos productivos estarán documentados y serán verificados.

• Los residuos de proceso se dispondrán en contenedores identificados y se retirarán con la frecuencia establecida.

6.8 Gestión de Sustancias y Productos Químicos

Referencia: Decreto 351/79, Anexo II — Sustancias Peligrosas. Aplica a todos los productos químicos utilizados en Maximia S.A.

• Todos los productos químicos contarán con su Ficha de Datos de Seguridad accesible en el área de uso.

• Los envases estarán correctamente etiquetados con nombre del producto, riesgos, precauciones y pictogramas SGA.

• El almacenamiento de químicos respetará las restricciones de compatibilidad (no se almacenarán juntos productos incompatibles).

• Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas recibirán capacitación específica y usarán el EPP adecuado.

• No se admitirá el almacenamiento de químicos en envases de alimentos ni viceversa.

• Los derrames de sustancias químicas se atenderán con el kit de contingencia disponible en el área, siguiendo el plan de emergencias (PR-11).

• El inventario de sustancias químicas se mantendrá actualizado (FR-39-01 Inventario de Sustancias Químicas).

6.9 Control de Contratistas y Proveedores de Servicios

Referencia: ISO 45001:2018, cláusula 8.1.4. Aplica a toda empresa o persona contratada para realizar tareas en instalaciones de Maximia S.A.

6.9.1 Requisitos previos al ingreso

• Seguro de ART vigente con cláusula de no repetición a favor de Maximia S.A.

• Habilitación municipal o profesional según la tarea a realizar.

• Declaración jurada de estado de salud del personal o certificado médico preocupacional.

• Recepción y firma del Reglamento de Contratistas y política SST de Maximia S.A.

• Entrega de EPP adecuados a las tareas (puede ser provistos por el contratista o por Maximia según contrato).

6.9.2 Durante la ejecución de los trabajos

• Todo contratista deberá reportar a su supervisor designado de Maximia S.A. al inicio y fin de cada jornada.

• Los contratistas cumplirán las mismas normas SST que el personal propio de Maximia S.A.

• No se admitirá el inicio de tareas sin la aprobación del Responsable SST y la documentación completa.

• El Responsable SST podrá suspender las tareas de un contratista ante incumplimientos SST o condiciones inseguras.

• Se registrará la presencia del contratista en el FR-40-01 Registro de Ingreso de Contratistas.

6.10 Provisión de Agua Potable

Referencia: Decreto 351/79, Artículo 57. Maximia S.A. garantizará el acceso a agua potable en todas las áreas de trabajo.

• Se contará con agua potable fría y caliente en cantidad suficiente para el personal. Dotación mínima: 1,5 litros por trabajador por hora de trabajo.

• Los bebederos y dispensers se limpiarán y desinfectarán con la frecuencia establecida en el programa de limpieza.

• Se realizarán análisis de potabilidad del agua al menos una vez por año o ante sospechas de contaminación, con registro de los resultados.

• Está prohibido el uso de agua no potable para consumo humano. Los puntos de agua no potable estarán señalizados.

• Los registros de análisis de agua se conservarán por al menos 3 años.

6.11 Exámenes Médicos Ocupacionales

Referencia: Decreto 1338/96; Resolución SRT N° 37/10. Los exámenes médicos son obligatorios y a cargo de Maximia S.A.

Tipo de Examen

Oportunidad

Registro

Preocupacional

Antes del ingreso a la empresa

Historia Clínica Laboral

Periódico

Anual o según exposición a agentes de riesgo

Historia Clínica Laboral

Previo a exposición a agentes de riesgo

Al cambiar de puesto con nuevos riesgos

Historia Clínica Laboral

Post-ausencia prolongada

Al reintegrarse tras ausencia > 30 días

Historia Clínica Laboral

Egreso

Al finalizar la relación laboral

Historia Clínica Laboral

• Los exámenes médicos serán realizados por médico laboral habilitado.

• Los resultados son confidenciales. Solo se comunicará a la empresa la aptitud o restricciones del trabajador.

• El médico laboral participará en la definición de restricciones y adaptaciones de puesto.

6.12 Programa de Salud Ocupacional

El Programa de Salud Ocupacional tiene como objetivo proteger y promover la salud de los trabajadores de Maximia S.A.

• El Responsable SST y el Médico Laboral elaborarán anualmente el Plan de Salud Ocupacional, incluyendo: exámenes periódicos, vacunaciones recomendadas, programas de ergonomía, higiene y promoción de la salud.

• Se implementarán campañas de prevención de enfermedades laborales (estrés, trastornos musculoesqueléticos, hipoacusia, etc.).

• Se promoverán hábitos saludables: alimentación, actividad física, salud mental.

• Los indicadores de salud (ausentismo, enfermedades profesionales, consultas al médico) serán monitoreados y reportados trimestralmente.

6.13 Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas

Maximia S.A. mantiene una política de cero tolerancia al consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral.

• Está terminantemente prohibido ingresar o permanecer en las instalaciones bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

• Se podrán realizar controles de alcoholemia y/o toxicológicos aleatorios, de manera consensuada con los representantes de los trabajadores, respetando la dignidad de las personas.

• El trabajador que se encuentre bajo los efectos del alcohol o drogas será retirado del puesto de trabajo de manera inmediata, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

• Maximia S.A. brindará apoyo confidencial a los trabajadores que voluntariamente busquen tratamiento para problemas de adicción.

• La capacitación sobre los efectos del alcohol y las drogas en el trabajo se incluirá en el plan anual (PR-07).

7. REGISTROS

Código

Registro

Responsable

Retención

FR-37-01

Registro de Entrega de EPP

Responsable SST / Supervisor

5 años

FR-39-01

Inventario de Sustancias Químicas

Responsable SST

Permanente

FR-40-01

Registro de Ingreso de Contratistas

Responsable SST / Recepción

3 años

FR-107-01

Inspección de Condiciones de Trabajo

Supervisor / Responsable SST

3 años

—

Historia Clínica Laboral

Médico Laboral

Permanente

—

Análisis bacteriológico de agua (semestral)

Responsable SST

Permanente

—

Análisis fisicoquímico de agua (anual)

Responsable SST

Permanente

Plan de Mantenimiento de equipos

Mantenimiento

3 años

8. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicador

Fórmula / Criterio

Meta

Frecuencia

Cumplimiento uso EPP

% trabajadores con EPP correcto en inspección

≥ 95%

Mensual

Inspecciones de condiciones

N° inspecciones realizadas vs planificadas

100%

Mensual

Documentación contratistas

% contratistas con documentación completa

100%

Por ingreso

Exámenes médicos al día

% trabajadores con exámenes periódicos vigentes

100%

Anual

Incidentes por control operacional

N° de incidentes vinculados a controles deficientes

0

Mensual

9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Este procedimiento se revisará anualmente o cuando ocurra:

• Cambios en procesos, equipos o sustancias utilizadas.

• Nuevos requisitos legales aplicables.

• Resultados de auditorías internas o externas.

• Incidentes o no conformidades relacionadas con el control operacional.

Las revisiones quedarán registradas en la Lista Maestra de Documentos.

10. HISTORIAL DE REVISIONES

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

Autor

01

Marzo 2026

Emisión inicial — Consolidación de controles operacionales del SG-SST

Responsable SST

REGISTROS Y ARCHIVO:

| Código | Título | Soporte | Archivo | Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:

REVISIONES:

| N° de REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- |

CONTROL Y APROBACIÓN:

| /////////// | NOMBRE | CARGO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ |  |  |  |
| CONTROLÓ |  |  |  |
| APROBÓ |  |  |  |