OBJETIVO:

Establecer el sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir en las instalaciones de Maximia S.A., minimizando daños a las personas, el medio ambiente y los bienes materiales.

ALCANCE:

Aplica a todas las instalaciones, áreas y actividades de Maximia S.A., incluyendo personal propio, contratistas y visitantes. Comprende la planificación, entrenamiento, simulacros y respuesta ante cualquier tipo de emergencia.

DESARROLLO:

3. REFERENCIAS

• ISO 45001:2018 — Cláusula 8.2

• Ley N° 19.587 — Higiene y Seguridad en el Trabajo

• Decreto N° 351/79 — Reglamentación HST (Anexo VII — Protección contra incendios)

• Ley N° 24.557 — Riesgos del Trabajo

• Resolución SRT N° 301/11 — Programa de Reducción de Siniestralidad

• PR-04 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC)

• PR-15 No Conformidades y Acciones Correctivas

4. DEFINICIONES

Término

Definición

Emergencia

Situación imprevista que requiere acción inmediata para proteger personas, bienes o el medio ambiente.

Evacuación

Desplazamiento ordenado de personas desde un área de riesgo hacia una zona segura.

Punto de encuentro

Lugar predefinido y seguro donde el personal debe reunirse en caso de evacuación.

Brigada de emergencias

Grupo de trabajadores capacitados y organizados para actuar ante emergencias.

Simulacro

Ejercicio práctico de respuesta a una emergencia simulada, sin peligro real.

Derivación médica

Protocolo de traslado de accidentados o enfermos a centros asistenciales.

Centro asistencial

Hospital, clínica o servicio médico de emergencias al que se deriva al accidentado.

5. RESPONSABILIDADES

Rol

Responsabilidad

Responsable SST

Elaborar y mantener el plan de emergencias, coordinar la brigada, planificar simulacros.

Jefe de Emergencias

Coordinar las acciones durante una emergencia real. Designado por la Gerencia.

Brigada de Emergencias

Actuar según los roles asignados: evacuación, primeros auxilios, lucha contra incendios.

Todo el personal

Conocer el plan, rutas de evacuación, punto de encuentro y cómo actuar en emergencias.

Gerencia

Proveer recursos para equipamiento, capacitación y mantenimiento del sistema de emergencias.

6. TIPOS DE EMERGENCIAS CONTEMPLADAS

Tipo de Emergencia

Descripción

Nivel de Riesgo

Incendio

Inicio de fuego en instalaciones o equipos

Alto

Accidente con lesiones

Accidente con personas heridas o en estado crítico

Alto

Derrame de sustancias químicas

Escape o vertido de productos peligrosos

Alto/Medio

Emergencia médica

Desmayo, paro cardíaco, convulsiones, etc.

Alto

Sismo/Terremoto

Movimiento sísmico de intensidad significativa

Alto

Corte de suministros

Corte de luz, gas o agua en condiciones críticas

Medio

Amenaza de bomba

Llamado o indicio de artefacto explosivo

Alto

Intrusión/Seguridad

Acceso no autorizado o situación de violencia

Medio/Alto

Ola de calor / estrés térmico

Temperatura extrema con riesgo para trabajadores (ISO 45001 Amd 1:2024)

Medio/Alto

Tormenta severa / viento fuerte

Evento meteorológico con riesgo de daños (ISO 45001 Amd 1:2024)

Medio/Alto

Inundación / anegamiento

Ingreso de agua por lluvia o crecida (ISO 45001 Amd 1:2024)

Medio/Alto

Humo por incendios forestales

Mala calidad del aire exterior (ISO 45001 Amd 1:2024)

Medio

7. PLAN DE EMERGENCIAS

7.1 Brigada de Emergencias

La brigada estará conformada por al menos un integrante por cada turno y área de trabajo. Se organizará en los siguientes roles:

Rol en Brigada

Función Principal

Formación Requerida

Jefe de Emergencias

Coordina toda la respuesta. Contacta a servicios externos. Informa a Gerencia.

Curso de gestión de emergencias

Líder de Evacuación

Guía la evacuación de su área. Verifica que no quede nadie. Informa al Jefe.

Curso de evacuación y rescate básico

Brigadista de Primeros Auxilios

Atiende lesionados hasta la llegada del servicio médico.

Curso de Primeros Auxilios RCP/DEA

Brigadista de Incendios

Acciona extintores y sistemas fijos si está capacitado.

Curso teórico-práctico de extinción

• La brigada se reunirá al menos una vez por semestre para revisar procedimientos.

• Los integrantes de la brigada se identificarán con chaleco o distintivo visible durante las emergencias.

7.2 Procedimiento General ante Emergencias

Al detectar una emergencia, cualquier trabajador debe:

Paso

Acción

Responsable

1

Dar la alarma: activar el sistema de alarma o avisar verbalmente a viva voz.

Cualquier trabajador

2

Llamar a los servicios de emergencia: Bomberos 100, SAME/SIES 107, Policía 911.

Jefe de Emergencias / Brigada

3

Iniciar evacuación si se requiere. Seguir rutas señalizadas hasta el punto de encuentro.

Líderes de Evacuación

4

Atender heridos: primeros auxilios básicos sin mover al accidentado salvo riesgo mayor.

Brigadistas Primeros Auxilios

5

Control del agente: intentar control de incendio/derrame solo si hay capacitación y es seguro.

Brigadistas Incendios

6

Llamar al Jefe de Emergencias para coordinación central.

Todo el personal

7

Esperar a servicios externos y guiarlos al lugar de la emergencia.

Jefe de Emergencias

8

No reingresar a las instalaciones hasta autorización del Jefe de Emergencias o SSFF.

Todo el personal

9

Completar el informe de emergencia una vez controlada la situación.

Responsable SST

7.3 Protocolo de Derivación Médica

Ante lesiones, enfermedades súbitas o situaciones que requieran atención médica urgente:

• El brigadista de primeros auxilios evaluará al afectado y aplicará los primeros auxilios básicos.

• Si la situación lo requiere, se llamará al SAME (107) o se trasladará al accidentado al centro asistencial más cercano.

• El traslado se realizará en ambulancia o, si es urgente y no hay ambulancia disponible, en vehículo particular con acompañante.

• NO se trasladará a un accidentado con sospecha de lesión de columna sin inmovilización adecuada, salvo riesgo de vida inminente.

Centros asistenciales de referencia (actualizar según ubicación de planta):

Servicio

Teléfono

Dirección

Observaciones

SAME (emergencias médicas)

107

—

Gratuito 24hs

Bomberos

100

—

Gratuito 24hs

Policía

911

—

Gratuito 24hs

ART de Maximia S.A.

0800-333-1333

Para notificación de accidentes

Hospital de referencia

[completar]

[completar]

Actualizar según sede

Clínica/Guardia ART

[completar]

[completar]

Actualizar según ART

7.4 Protocolo Específico: Incendio

• Activar alarma. Llamar a Bomberos (100).

• Evacuar la zona según rutas establecidas. No usar ascensores.

• Solo intentar extinguir si el fuego es incipiente, hay extintor adecuado a mano y hay salida de escape libre.

• Nunca arriesgar la vida por salvar bienes materiales.

• Reunirse en el punto de encuentro. El líder verificará que todo el personal esté.

• Esperar autorización de Bomberos para reingresar.

7.5 Protocolo Específico: Derrame de Sustancias Químicas

• Evacuar el área afectada. Ventilar si es posible (abrir ventanas, no encender motores eléctricos).

• Identificar la sustancia derramada consultando la FDS/SDS.

• Usar EPP adecuado para la contención (ver FDS).

• Contener el derrame con material absorbente. No verter al desagüe sin autorización.

• Notificar al responsable SST y al Jefe de Emergencias.

• Si hay personas expuestas: lavado inmediato con agua abundante (mínimo 15 minutos). Consultar FDS.

• Llamar al SAME o ART si hay personas afectadas.

7.6 Protocolo Específico: Sismo

• Durante el sismo: cubrirse bajo escritorios o marcos de puertas. Alejarse de ventanas y estantes.

• No correr ni usar escaleras o ascensores durante el movimiento sísmico.

• Al cesar el sismo: evacuar el edificio con calma. Verificar daños estructurales antes de reingresar.

• Revisar posibles pérdidas de gas o incendios antes de reingresar.

• Seguir indicaciones de Defensa Civil local.

• Entregar barbijo N95 a personal que deba permanecer en exteriores.

• Cerrar ventanas, suspender tareas al aire libre prolongadas.

HUMO POR INCENDIOS FORESTALES:

• Reingreso solo con autorización de Responsable SST y verificación de instalaciones.

• Evacuar a zona alta. No caminar por agua de más de 15 cm sin evaluar.

• Cortar el suministro eléctrico del sector afectado.

INUNDACIÓN / ANEGAMIENTO:

• No usar teléfonos con cable durante tormenta eléctrica.

• Resguardar al personal en áreas cubiertas. Evitar zonas con árboles o carteles.

• Suspender tareas en altura, en exteriores y con herramientas eléctricas al aire libre.

TORMENTA / VIENTO FUERTE:

• Identificar síntomas de golpe de calor: mareo, náuseas, piel seca y caliente, confusión. Trasladar al afectado a zona fresca y derivar.

• Rotar personal expuesto. Prohibir trabajo prolongado al sol entre 11:00 y 16:00 si el índice de calor es extremo.

• Reforzar provisión de agua fresca. Pausas cada 45 minutos en tareas de cocina o al aire libre.

OLA DE CALOR:

7.7 Protocolo Específico: Eventos Climáticos Extremos (ISO 45001 Amd 1:2024)

8. SEÑALIZACIÓN Y RECURSOS

• Las rutas de evacuación y salidas de emergencia estarán señalizadas con carteles fotoluminiscentes de 20x20 cm como mínimo.

• Los extintores estarán señalizados, accesibles y con verificación mensual visible (tarjeta de inspección).

• El botiquín de primeros auxilios estará disponible en áreas de trabajo, con contenido mínimo según Decreto 351/79.

• Los números de emergencia estarán publicados en lugares visibles (cocina, portería, oficinas principales).

• El plano de evacuación con rutas, salidas de emergencia y punto de encuentro estará visible en cada sector.

9. SIMULACROS

Se realizarán simulacros de emergencia como mínimo una vez al año, con los siguientes criterios:

Aspecto

Criterio

Frecuencia mínima

1 simulacro anual (se recomienda 2: uno con aviso previo y uno sin aviso)

Alcance

Todo el personal de planta. Contratistas presentes en la fecha serán incluidos.

Tipos de emergencias

Rotación anual: incendio, accidente, sismo, emergencia médica.

Evaluación

El Responsable SST registrará el tiempo de evacuación, asistencia y hallazgos.

Registro

FR-41-01 Registro de Simulacro de Emergencia

Informe post-simulacro

Se elaborará informe con debrief dentro de los 5 días hábiles posteriores.

10. REGISTROS

Código

Registro

Responsable

Retención

FR-41-01

Registro de Simulacro de Emergencia

Responsable SST

5 años

—

Informe de Emergencia Real

Responsable SST

5 años

—

Lista de contactos de emergencia actualizada

Responsable SST

Vigente

—

Registro de mantenimiento de extintores

Responsable SST / Proveedor

3 años

—

Registro de mantenimiento de botiquines

Responsable SST

2 años

11. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Este procedimiento se revisará:

• Anualmente como parte de la revisión del SG-SST.

• Luego de cada emergencia real o simulacro, si se detectan mejoras necesarias.

• Ante cambios en la distribución física, incorporación de nuevos riesgos o cambios en los equipos de emergencia.

• Ante cambios en los datos de contacto de servicios externos o centros asistenciales.

12. HISTORIAL DE REVISIONES

Versión

Fecha

Descripción

Autor

01

Marzo 2026

Emisión inicial — Consolidación: Plan de Emergencias + Protocolo Derivación + Simulacros

Responsable SST

REGISTROS Y ARCHIVO:

| Código | Título | Soporte | Archivo | Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:

REVISIONES:

| N° de REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- |

CONTROL Y APROBACIÓN:

| /////////// | NOMBRE | CARGO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ |  |  |  |
| CONTROLÓ |  |  |  |
| APROBÓ |  |  |  |