OBJETIVO:

Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar los controles necesarios en todas las actividades y servicios de MAXIMIA S.A.

ALCANCE:

Todas las actividades, procesos y servicios de MAXIMIA S.A. Todo el personal propio y tercerizado bajo su control operativo.

DESARROLLO:

3. METODOLOGÍA – MATRIZ IPERC

MAXIMIA utiliza la Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) como herramienta principal. Complementariamente se utilizan ART/AST (Análisis de Riesgo de Tarea) para tareas críticas puntuales.

3.1 Identificación de Peligros

Se identifican todos los peligros presentes en cada puesto y tarea, considerando: condiciones normales de operación, situaciones de emergencia, actividades rutinarias y no rutinarias, trabajo de contratistas y personal nuevo.

• Peligros físicos: ruido, temperatura, iluminación, trabajo en altura.

• Peligros químicos: productos de limpieza, desinfectantes, vapores de cocina.

• Peligros ergonómicos: posturas forzadas, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos.

• Peligros mecánicos: equipos de cocina, herramientas, superficies calientes.

• Peligros eléctricos: instalaciones, equipos enchufados en ambientes húmedos.

• Peligros biológicos: manipulación de alimentos, residuos, vectores.

3.2 Evaluación del Riesgo

Para cada peligro identificado se evalúa: Probabilidad (P) × Consecuencia (C) = Nivel de Riesgo (NR)

• NR Bajo (1-4): Aceptable. Mantener controles existentes.

• NR Medio (5-9): Tolerable. Establecer controles adicionales con plazo definido.

• NR Alto (10-16): No aceptable. Acción inmediata. No iniciar tarea sin controles.

• NR Crítico (17-25): Detener actividad. Control inmediato obligatorio.

3.3 Determinación de Controles – Jerarquía

• 1° Eliminación del peligro.

• 2° Sustitución por alternativa menos peligrosa.

• 3° Controles de ingeniería.

• 4° Controles administrativos (procedimientos, capacitación, señalización).

• 5° Elementos de Protección Personal (EPP) – último recurso.

3.4 Análisis de Riesgo de Tarea (ART/AST)

Para tareas críticas o no rutinarias se completa el FR-110-01 (ART/AST) antes de iniciar. Participan el supervisor y los trabajadores involucrados.

4. ACTUALIZACIÓN DE LA IPER

La IPER se revisa: al menos una vez al año, ante cambios en procesos o equipos (PR-08 Gestión del Cambio), después de un accidente o incidente (PR-15), al incorporar nuevas actividades o servicios.

5. REGISTROS

• FR-111-01 – Matriz IPER (actualizada y firmada)

• FR-110-01 – ART/AST por tarea crítica

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• PR-01 – Política SST

• PR-10 – Control Operacional

• PR-15 – No Conformidades

REGISTROS Y ARCHIVO:

| Código | Título | Soporte | Archivo | Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:

REVISIONES:

| N° de REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- |

CONTROL Y APROBACIÓN:

| /////////// | NOMBRE | CARGO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| REALIZÓ |  |  |  |
| CONTROLÓ |  |  |  |
| APROBÓ |  |  |  |